แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 2

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช..

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา  2557

- ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์……เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง....

- ประเภทผลงาน สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

- วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช…อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช....

ที่ตั้งเลขที่..244....ตำบลช้างกลาง....อำเภอ.....ช้างกลาง....จังหวัด…นครศรีธรรมราช…

- ชื่อผู้ประดิษฐ์

1. นาย พลธนา   อ่อนแก้ว                    สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 3      (หัวหน้า)

2. นาย วายุ       มีแสง	                      สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

3. นาย อัศดา     จำปา	                      สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

4. นาย สิทธิศักดิ์   นิลเพ็ชร	           สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 1

- ชื่อที่ปรึกษา

1. ...นายสุธิชัย    ชัยสิทธิ์.. ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ….สาขาวิชา...ช่างกลเกษตร...เบอร์มือถือ...0898723838.........( หัวหน้า)

2....นายชัยพร   ถูกต้อง.....  ตำแหน่ง…ครูชำนาญการ… .สาขาวิชา.....ช่างกลเกษตร.เบอร์มือถือ....0872696386....

- ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์

- บทคัดย่อ

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง  เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งานรถต้องรับบริการหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเหล่านี้โดยเฉพาะน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  เมื่อจะต้องเติมน้ำมันมีเทคนิคยุ่งยากในการเติมน้ำมันเพราะพื้นที่แคบจำกัดทำให้ยากต่อการเติมแต่ละครั้งผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง  เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งาน

- ข้อมูลทั่วไป

  - ลักษณะทั่วไป

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

รายการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากของเดิม

  - แบบร่าง

- ที่มาของการประดิษฐ์

เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง มีความยุ่งยากเพราะพื้น้ที่แคบปฎิบัติงานในการเติมยากลำบาก เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งานรถต้องรับบริการหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเหล่านี้โดยเฉพาะน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  เมื่อจะต้องเติมน้ำมันมีเทคนิคยุ่งยากในการเติมน้ำมันเพราะพื้นที่แคบจำกัดทำให้ยากต่อการเติมแต่ละครั้งผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง  เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งาน

- ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

ใช้มอเตอร์ขนาดแรงม้า ½ เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ ขับปั้มดูดน้ำมันเครื่องซึ่งผลิตมาจากคอมเพสเชอร์ปรับอากาศในรถยนต์ ต่อสายดูดเข้ากับตัวปั้มดูดและต่อสายส่งน้ำมันเข้ากับตัวปั้มเมื่อจะดูดน้ำมันหรือเติมน้ำมันชนิดต่างๆ ก็เอาสายด้านดูดจุ่มลงในถังน้ำมันแล้วเอาสายส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทย์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

- วัตถุประสงค์ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์

11.1 เพื่อ……เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง…………………

11.2 เพื่อ……ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง…

12.  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

เป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถดูดน้ำมันเครื่องเช่น ดูดน้ำมันในกระปุกน้ำมันเบรกเมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำมัน ทำงานพื้นที่แคบบริเวณใต้ท้องรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  น้ำมันเครื่องต่อสายดูดเข้ากับตัวปั้มดูดและต่อสายส่งน้ำมันเข้ากับตัวปั้มเมื่อจะดูดน้ำมันหรือเติมน้ำมันชนิดต่างๆ ก็เอาสายด้านดูดจุ่มลงในถังน้ำมันแล้วเอาสายส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทช์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

13.  ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1. ใช้กระแสไฟฟ้า (AC)  220 V ขับมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้าไปขับปั้มดูดให้ทำงาน

2. ใช้สายด้านดูดจุ่มลงไปในกลอนน้ำมันที่ต้องการใช้เติมน้ำมันชนิดต่าง

3. ใช้สายด้านส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทฃ์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

14.	 ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

1  เพื่อประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในทางกล

2  สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งสะดวกน้ำหนักเบาเติมน้ำมันเครื่องหรือดูดน้ำมันได้สะดวก

3  เหมาะกับสถานประกอบการรถยนต์ในยุค เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน

4   สามารถดูดน้ำมันที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานโดยไม่สามารถถ่ายออกมาได้ในพื้นที่แคบจำกัด

15 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดเล็ก | ๑ | ตัว | ๕๐๐ |
| ๒. | เหล็กกล่อง 2” x 1” หนา 1.5 mm | ๑ | ชุด | ๕๐๐ |
| ๓ | วาล์วลมกันกลับ | ๑ | ตัว | ๖๐๐ |
| ๔. | เหล็กแผ่นหนา 1mm | ๑ | แผ่น | ๔๐๐ |
| ๕. | มอเตอร์ดีซีขนาด 1/2 แรงม้า | ๑ | เส้น | ๑๕๐๐ |
| ๖. | เหล็กกล่องสแตนเลส | ๑ | ตัว | ๑๐๐๐ |
| ๗. | หลอด LED 12V. และ สวิทย์ไฟควบคุมสวิทช์(power) | ๑ | ตัว | ๕๐๐ |
|  | รวมราคาค่าวัสดุ |  |  | ๕,๐๐๐ |

16 งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

  - จำนวน…5,000…บาท

  - แหล่งงบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณสิ่งประดิษฐ์ 	 เงินรายได้สถานศึกษา	 เงินอุดหนุน	 อื่น ๆ....

17 ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น

1. นาย พลธนา   อ่อนแก้ว                    สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 3  (หัวหน้า)

2. นาย วายุ       มีแสง	                     สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

3. นาย อัศดา     จำปา	                     สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

4. นาย สิทธิศักดิ์   นิลเพ็ชร	           สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 1

18 . ลงนามครูที่ปรึกษา

- ………………………………………

(นายสุธิชัย     ชัยสิทธิ์.)

ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ…

- ………………………………………

(นายชัยพร    ถูกต้อง .)

ตำแหน่ง…ครูชำนาญการ…

19. คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา

ขอรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ชื่อผลงาน.......เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช.ที่มีรายนามข้างต้นจริง

ลงชื่อ

( นายวิศวะ      คงแก้ว )

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

รายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 2

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช..

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง  เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งานรถต้องรับบริการหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเหล่านี้โดยเฉพาะน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  เมื่อจะต้องเติมน้ำมันมีเทคนิคยุ่งยากในการเติมน้ำมันเพราะพื้นที่แคบจำกัดทำให้ยากต่อการเติมแต่ละครั้งผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์หรือน้ำมันคลัทช์  น้ำมันเบรก  น้ำมันเครื่อง  เมื่อรถยนต์ใช้งานครบกำหนดตามระยะทางการใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ

ในการประดิษฐ์เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารวิทยาลัย ฯ  และคณะครูที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่

นายสุธิชัย  ชัยสิทธิ์  นายชัยพร   ถูกต้อง   ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ

รายนามคณะผู้จัดทำ

1. นาย พลธนา   อ่อนแก้ว                  สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 3  (หัวหน้า)

2. นาย วายุ       มีแสง	                    สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

3. นาย อัศดา     จำปา	                    สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 2

4. นาย สิทธิศักดิ์   นิลเพ็ชร	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร   ชั้น  ปวช 1

บทที่  1

บทนำ

ในการประดิษฐ์  เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

1   เพื่อสร้างเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

3.  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

เป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถดูดน้ำมันเครื่องเช่น ดูดน้ำมันในกระปุกน้ำมันเบรกเมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำมัน ทำงานพื้นที่แคบบริเวณใต้ท้องรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  น้ำมันเครื่องต่อสายดูดเข้ากับตัวปั้มดูดและต่อสายส่งน้ำมันเข้ากับตัวปั้มเมื่อจะดูดน้ำมันหรือเติมน้ำมันชนิดต่างๆ ก็เอาสายด้านดูดจุ่มลงในถังน้ำมันแล้วเอาสายส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดดสวิทช์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1  เพื่อประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในทางกล

2  สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งสะดวกน้ำหนักเบาเติมน้ำมันเครื่องหรือดูดน้ำมันได้สะดวก

3  เหมาะกับสถานประกอบการรถยนต์ในยุค เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน

4  สามารถดูดน้ำมันที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานโดยไม่สามารถถ่ายออกมาได้ในพื้นที่แคบจำกัด

บทที่  2

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้2ชนิดดังนี้

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์(A.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกได้ดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น3 ชนิดได้แก่

1.1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟสหรือเรียกว่าซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C.Sing Phase)

-  สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase motor)

-  คาปาซิเตอร ์มอเตอร์ (Capacitor motor)

-  รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)

-  ยูนิเวอร์แวซลมอเตอร์(Universal motor)

-  เช็ดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor)

ซิงเกลเฟสมอเตอร์

1.2.  มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas M)

1.3.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) , อินดักชั่นมอเตอร์ (Induction Motor) หรือที่เราเรียก มอเตอร์แบบกรงกระรอก

4

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

| รูปโรเตอร์แบบกรงกระรอก | ###### รูปสเตเตอร์ ของอินดักชั่นมอเตอร์ |
| --- | --- |

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเตอร์ (D.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

2.1  .มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

2.2.  มอเตอร์แบบขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)

2.3.  มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

5

เหล็ก - เหล็กท่อ

เหล็ก (อังกฤษ: Iron) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์เป็น Fe และ หมายเลขอะตอม 26. เหล็กอยู่ในธาตุหมู่ 8 และคาบ 4 โลหะสัญลักษณ์ Fe ย่อมาจาก ferrum, ในภาษาละติน แปลว่าเหล็ก

การแบ่งประเภทของเหล็ก

เราสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น

- เหล็กหล่อ คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่งเหล็กชนิดนี้จะ

ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดหรือวิธีทางกลอื่นๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่

- เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนสูง

ทำให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟล์

- เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิคอนต่ำกว่า

เหล็กหล่อเทา ทำให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟล์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ลไบต์ของเหล็ก (Fe3C) ที่เรียกว่า ซีเมนไตต์ เป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ

- เหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron,

ductile cast iron) เป็นเหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้ำเหล็ก ทำให้กราฟไฟล์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่างกลม ซึ่งส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางที่ดีขึ้น

- เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่นำไปอบใน

บรรยากาศพิเศษเพื่อทำให้คาร์บอนในโครงสร้างคาร์ไบต์แตกตัวออกมารวมกันเป็นกราฟไฟต์เม็ดกลม และทำให้เหล็กรอบๆที่มีปริมาณคาร์บอนลดลงปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และหรือเพิร์ลไลต์ เหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว แต่จะด้อยกว่าเหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมเล็กน้อย

- เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอื่นๆลงไป

ปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสีและทนความร้อน เป็นต้น

- เหล็กกล้า คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความ

เหนียวมากกว่าเหล็กหล่อทำให้สามารถทำการขึ้นรูปโดยใช้กรรมวิธีทางกลได้ ทำให้เหล็กชนิดนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดย

อาจมีธาตุอื่นผสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ

  - เหล็กคาร์บอนต่ำ (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า

0.2% เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงต่ำสามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็กเช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่นที่ใช้กันทั่วไป

  - เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณ

คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้สามารถทำการอบชุบความร้อนได้

  - เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน

สูงกว่า 0.5% มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบความร้อนให้คุณสมบัติความแข็งเพิ่มขึ้นได้ ใช้ทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการผิวแข็งและความต้านทานการสึกหรอสูง

- เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นผสมอยู่อย่างเจาะจง

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง (hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็นต้น ธาตุผสมที่เติมลงไป เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดินัม วาเนเดียม โคบอลต์ แมงกานีสและซิลิคอน โดยแมงกานีสและซิลิคอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าผสม เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 2 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ

  - เหล็กกล้าผสมต่ำ (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสม

น้อยกว่า 10%

  - เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุ

ผสมสูงกว่า 10%

7

ท่อเหล็กรูปพรรณ

ท่อเฟอร์นิเจอร์กลม  มีขนาดให้เลือกตั้งแต่

5/8 นิ้ว  จนถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน

ท่อเหล็กกลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่  0.5 นิ้ว   ถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน

เครื่องตัดหญ้าเเบบสะพายไหล่ (เครื่องหาง) ยอดนิยมตลอดกาลในบ้านเราต้องเป็นยี่ห้อ

-ROBIN NB411  ประกอบผลิตที่ ญี่ปุ่น นําเข้าโดย บ.สหไทยเเมชชีนเนอร์รี่ มี 2 เเบบ ( ต้องมีสติกเกอร์ สหไทยฯ ติดที่เครื่อง )

สายไฟฟ้า

Written by Administrator

สายไฟหรือสายไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีก ที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน และในส่วนประกอบของสายไฟจะมีวัสดุฉนวนไฟฟ้าห่อหุ้มเพื่อสะดวกแก่การใช้งาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟ ยกเว้นสายไฟชนิดเปลือยไม่มีฉนวนหุ้ม ส่วนประกอบของสายไฟแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 1. วัสดุตัวนำไฟฟ้า วัสดุ ที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่ โลหะเงิน โลหะทองแดง โลหะอลูมิเนียม โลหะเงินเยอรมัน โลหะตะกั่ว และโลหะผสมต่าง ๆ สายไฟฟ้าที่ใช้งาน ภายในอาคารบ้านเรือนจะใช้โลหะทองแดง และระบบไฟฟ้าแรงสูงจะใช้โลหะอะลูมิเนียม โลหะทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องมีความบริสุทธิ์มาก หากมีสิ่งเจือปนเล็กน้อยก็จะทำให้ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นมาก โลหะทองแดงจะต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ทองแดงที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่ ก. สายทองแดงแข็งปานกลาง เป็น สายทองแดงที่ทำจากการรีดเส้นลวด เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วจะไม่นำไปอบให้อ่อน สายทองแดงชนิดนี้จะแข็งและทนต่อแรงดึงได้สูงสูงกว่าสายทองแดงชนิดอบให้อ่อน ใช้ในงานเดินสายไฟฟ้ากลางแจ้ง และสามารถขึงให้ตึงมาก ๆ ได้ เช่น สายโทรศัพท์ สายโทรเลข สายทองแดงชนิดรีดแข็งนี้มีความต้านทานสูงกว่าสายทองแดงอ่อนราว 2.7% ข. สายทองแดงอ่อนหรือชนิดอบให้อ่อน คือ สายทองแดงที่รีดได้ขนาดแล้วนำไปอบด้วยความร้อนให้อ่อน ซึ่งเมื่อนำไปหรือโค้งงอ จะสามารถทำได้ง่าย ทนแดรงดึงได้เพียง60% ของสายทองแดงชนิดแข็ง 2. วัสดุฉนวนไฟฟ้า ฉนวนคือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกีดกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือวัสดุ ที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ได้แก่ ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ ฉนวนจะต้องสามารถป้องกันตัวนำไฟฟ้าจากความร้อนหรือของเหลวที่สามารถกัดกร่อน ตัวนำไฟฟ้า และสามารถกันน้ำได้ดี ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวนำไฟฟ้าต้องมีความต้านทานสูง ต้องไม่ถูกกรดหรือด่างกัดกร่อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 0 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ และต้องไม่ดูดความชื้นในอากาศ ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวนำไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด ได้แก่ แร่ใยหิน ยางทนความร้อนพลาสติก PVC ฉนวนที่นิยมใช้งานได้แก่ ก. ฉนวนยางฉนวน ยางที่ใช้หุ้มตัวนำไฟฟ้าและสายเคเบิลทำจากยางพารา 20 ถึง 40% ผสมกับแร่ธาตุอีกหลายชนิด เช่น ผงซัลเฟตของแมกนีเซียม สังกะสีออกไซด์ ฯลฯ และมีกำมะถันปนอยู่ด้วยเล็กน้อย ใช้ทำสายไฟฟ้าแรงสูง ข. พลาสติก PVCเป็น ฉนวนที่มีคุณสมบัติบิดงอได้ แต่ไม่ดีเท่ากับยาง ไม่มี ปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำมันต่าง ๆ ไม่มีปฏิกิริยากับกรดและด่าง ทนอุณหภูมิได้สูง จึง เป็นที่นิยมใช้งานกันมากในปัจจุบัน ประเภท และชนิดของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสายไฟเป็นตัวนำที่จะนำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปตามสายจากแห่งหนึ่งไปอีก แห่งหนึ่งได้ตามต้องการ สายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานทั่วๆไปมีหลายลักษณะที่ควรทราบ มีดังนี้ 1.1 สายเปลือย เป็นสายที่ไม่หุ้มฉนวน ใช้สำหรับกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น ใช้กับพวกสายไฟฟ้าแรงสูง ส่วนมากเป็น พวกทองแดง หรืออลูมิเนียมใช้เดินในระบบสูง เพราะอันตรายจากสายไฟแรงสูงมีมาก 1.2 สายหุ้มฉนวน ก. สายหุ้มยาง ทำด้วยลวดทองแดง จะเป็นเส้นเดี่ยวหรือหลายเส้นขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่นำมาใช้ ภายนอกหุ้มฉนวนด้วยดีบุก หรือยาง แบบนี้นิยมใช้กันมาก ข. สายหุ้มพลาสติก ส่วนมากมักทำเป็นสายหลายๆเส้น ที่หุ้มด้วยพลาสติกเพื่อให้อ่อนตัวได้ง่ายผู้ผลิตมักทำเป็นสายคู่ติดกัน ค. สายไหม ภายในทำเป็นลวดทองแดงหลายเส้นหุ้มด้วยยางแล้วหุ้มทับด้วยไหมอีกทีหนึ่งมักทำ เป็นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมาะสำหรับติดเต้าเพดานกับกระจุ๊บหลอด ง. สายเดี่ยวและสายคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็นสายไฟทำด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนหลายชั้น ภายนอกสุดมักเป็นฉนวนสีขาว สายไฟชนิดมีฉนวนหุ้มแข็งแรงมาก มีทั้งชนิดคู่และชนิดเดียว นิยมใช้กันแพร่หลาย 1.3 สายอบหรืออาบน้ำยา ส่วนมากเป็นลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆใช้น้ำยาเคมีเคลือบเป็นฉนวนตลอดสาย ใช้ในงานพันมอเตอร์ ฯลฯ สาย ไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร (Building Wire) เป็นสายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 300V 600V และ 750V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ.(TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW, VAF, VAF-GRD สาย ไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-N, NYY-GRD สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 0.6/1 KC-CV/XLPE สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง (Medium Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิ ได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE, 3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE, 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง (High Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12/20(24) KV-CV/XLPE, 18/30(36) KV-CV (copper wire screened) /XLPE และ 115 KV-CE (copper wire screened)/XLPE เป็นต้น สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable) สายไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F นอกจากนี้ยังมีสายไฟฟ้าควบคุมชนิดที่มีแผ่นทองแดงหุ้มกันสัญญาณรบกวนอีกที่ มีขนาดแรงดัน 600 V-CVV-S หรือ 0.6/1 KV-CVV-S ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-S สาย ไฟฟ้าชนิดอ่อน (Flexible Wire) เป็นสายแรงดันต่ำขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงเส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมาเช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ ไฟฟ้า (Home Appiance Wire) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60oC, 70oC, 90oC, 105oC เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น, ทีวี, เตารีด, แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิดชนิด VFF, VTF, VSF สายโทรศัพท์ (Telecomnunicatiion Wire) สายโทรศัพท์ภายในอาคารเช่น สายชนิด TIEV, TPEV สายโทรศัพท์ภายนอกอาคารเช่น สายชนิด AP, AP-FIG-8, AP-FSF สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Specification Cable) สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทรกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA(Steel wires armor), AWA(Aluminum wires armor), CWA(Copper wires armor) สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั้นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และน้ำมัน สายไฟฟ้าชนิดหน่วงไฟ, ทนไฟ, มีควันน้อย, ไม่มีพิษ (Flame retardant, Fire retardant, Low smoke free halogen) สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียมมีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม เช่น AAC, ACSR, THE-A, SAC เป็นต้น

บทที่  3

วิธีดำเนินการวิจัย

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

ใช้มอเตอร์ขนาดแรงม้า ½ เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ ขับปั้มดูดน้ำมันเครื่องซึ่งผลิตมาจากคอมเพสเชอร์ปรับอากาศในรถยนต์ ต่อสายดูดเข้ากับตัวปั้มดูดและต่อสายส่งน้ำมันเข้ากับตัวปั้มเมื่อจะดูดน้ำมันหรือเติมน้ำมันชนิดต่างๆ ก็เอาสายด้านดูดจุ่มลงในถังน้ำมันแล้วเอาสายส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทช์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดเล็ก | ๑ | ตัว | ๕๐๐ |
| ๒. | เหล็กกล่อง 2” x 1” หนา 1.5 mm | ๑ | ชุด | ๕๐๐ |
| ๓ | วาล์วลมกันกลับ | ๑ | ตัว | ๖๐๐ |
| ๔. | เหล็กแผ่นหนา 1mm | ๑ | แผ่น | ๔๐๐ |
| ๕. | มอเตอร์ดีซีขนาด 1/2 แรงม้า | ๑ | เส้น | ๑๕๐๐ |
| ๖. | เหล็กกล่องสแตนเลส | ๑ | ตัว | ๑๐๐๐ |
| ๗. | หลอด LED 12V. และ สวิทย์ไฟควบคุมสวิทช์(power) | ๑ | ตัว | ๕๐๐ |
|  | รวมราคาค่าวัสดุ |  |  | ๕,๐๐๐ |

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

- เชื่อมเหล็กให้เป็นตู้สามารถเปิดปิดได้  กว้าง  15 เซนติเมตร  ยาว  40 เซนติเมตร

- ทำขายึดมอเตอร์และเรือนปั้มดูด

- เจาะตู้เรือนปั้มดูดเพื่อใช้สวิทช์ควบคุมต่างๆ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปั้มดูดเพื่อให้ปั้มทำงาน

- ติดตั้งฝาปิด – เปิดเรือนปั้มลม

- ต่อสายควบคุมสวิทช์และหลอดไฟแสดงการทำงานระบบสายไฟ

- พ่นสี

- ทดลองประสิทธิภาพการใช้งาน

เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1. ใช้กระแสไฟฟ้า (AC)  220 V ขับมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้าไปขับปั้มดูดให้ทำงาน

2. ใช้สายด้านดูดจุ่มลงไปในกลอนน้ำมันที่ต้องการใช้เติมน้ำมันชนิดต่าง

3. ใช้สายด้านส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทช์ควบคุมเครื่อง  ปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

บทที่  4

ผลการวิจัย

ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ได้ผลดังตาราง ที่ 1  และ 2  จากการพัฒนาเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในครั้งแรก  ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

| เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | ผลการทดสอบเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง |
| --- | --- |
| เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องทำความเย็นตู้เย็นเป็นปั้มเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรกในกระปุก ไม่ค่อยจะแรงไม่ค่อยมีแรงดูด ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันไม่ค่อยขึ้นทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน |

จากตารางพบว่า เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องทำความเย็นตู้เย็นเป็นปั้มเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง   สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ไม่ค่อยจะแรงไม่ค่อยมีแรงดูด ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันไม่ค่อยขึ้นทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ตารางที่  2  ผลการใช้เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

| เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | ผลการทดสอบการใช้เครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง |
| --- | --- |
| เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์แล้วใช้มอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ เป็นตัวขับคอมเพสเชอร์ | สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรกในกระปุก ได้แรงมีแรงดูดสูง ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันขึ้นเติมสายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ของเครื่องเต็มที่ |

จากตารางพบว่าเมื่อ เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์แล้วใช้มอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ เป็นตัวขับคอมเพสเชอร์สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ได้แรงมีแรงดูดสูง ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันขึ้นเติมสายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ของเครื่องเต็มที่

สรุปผลการทดลอง

เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องทำความเย็นตู้เย็นเป็นปั้มเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง   สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ไม่ค่อยจะแรงไม่ค่อยมีแรงดูด ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันไม่ค่อยขึ้นทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน   แต่งเมื่อ ใช้คอมเพสเชอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์แล้วใช้มอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ เป็นตัวขับคอมเพสเชอร์สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ได้แรงมีแรงดูดสูง ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันขึ้นเติมสายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ของเครื่องเต็มที่

บทที่  5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนาเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง     สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

1   เพื่อสร้างเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

3.  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

เป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถดูดน้ำมันเครื่องเช่น ดูดน้ำมันในกระปุกน้ำมันเบรกเมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำมัน ทำงานพื้นที่แคบบริเวณใต้ท้องรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  น้ำมันเครื่องต่อสายดูดเข้ากับตัวปั้มดูดและต่อสายส่งน้ำมันเข้ากับตัวปั้มเมื่อจะดูดน้ำมันหรือเติมน้ำมันชนิดต่างๆ ก็เอาสายด้านดูดจุ่มลงในถังน้ำมันแล้วเอาสายส่งน้ำมันใส่เข้าไปยังรูเติมน้ำมัน เกียร์  เฟืองท้าย  รูฝาเติมน้ำมันเครื่อง  เปิดสวิทช์ควบคุมเครื่องปั้มก็จะดูดน้ำมันจากถังส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการเติมพื้นที่แคบๆก็สามารถเติมน้ำมันได้สะดวกรวดเร็ว

สรุปผลการวิจัยการทดลอง

เมื่อใช้คอมเพสเชอร์เครื่องทำความเย็นตู้เย็นเป็นปั้มเครื่องดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง   สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ไม่ค่อยจะแรงไม่ค่อยมีแรงดูด ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันไม่ค่อยขึ้นทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน   แต่งเมื่อ ใช้คอมเพสเชอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์แล้วใช้มอเตอร์หนึ่งเฟส 220 โวท์ เป็นตัวขับคอมเพสเชอร์สามารถที่จะดูดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย  น้ำมันเบรกในกระปุก ได้แรงมีแรงดูดสูง ส่งสายดูดไปยังอุปกรณ์ที่จะเติมน้ำมันแรงดันน้ำมันขึ้นเติมสายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ของเครื่องเต็มที่

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งต่อไป

ควรที่จะพัฒนาระบบความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์ให้สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้หลายระดับความเร็วเพื่อที่จะให้ตัวปั้มดูดหมุนช้าหรือเร็วตามความต้องการเมื่อเติมน้ำมันลงไปในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร เป็นการเติมน้ำมันให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น