แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 8

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช..

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิกา

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา  2557

- ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์……เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม....

- ประเภทผลงาน สิ่งประดิษฐ์.สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

- วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช…อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช....

ที่ตั้งเลขที่..244....ตำบลช้างกลาง....อำเภอ.....ช้างกลาง....จังหวัด…นครศรีธรรมราช…

- ชื่อผู้ประดิษฐ์

1. นาย ปฐมพร    สุขศรีเมือง         สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 3      (หัวหน้า)

2. นาย สหรัฐ     แสงอุ่น	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2

3. นาย สามารถ    ศรีวิชัย             สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2

4. นาย เสฎฐวุติ    คงแก้ว 	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช.  1

- ชื่อที่ปรึกษา

1. ...นายชัยพร   ถูกต้อง.....  ตำแหน่ง…ครูชำนาญการ… .สาขาวิชา.....ช่างกลเกษตร.เบอร์มือถือ....0872696386.....( หัวหน้า)

2....นายสธิชัย  ชัยสิทธิ์.....  ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ… .สาขาวิชา.....ช่างกลเกษตร.   เบอร์มือถือ.... 0898723838....

- ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์

- บทคัดย่อ

กาบมะพร้าวเป็นชิ้นส่วนที่เหลือใช้หลังจากการปอกเปลือกลูกมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชสวนหรือตระกูลพืชไม้ดอกไม้ประดับได้เมื่อเกิดการย่อยสลายได้จากธรรมชาติ แต่จะทำให้เปลือกมะพร้าวย่อยสลายได้เร็วต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เกิดการเน่าเปื่อยที่เร็วขึ้นการตัดเปลือกมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กค่อยข้างยุ่งยากเสียเวลาและแรงงาน ผู้ผลิตจึงคิดผลิตเครื่องตัดกาบมะพร้าวเพื่อให้ตัดง่ายและรวดเร็วลดความเหนื่อยยากของเกษตรกรเปลือกมะพร้าวถือว่าเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาตินำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีอีกหนทางเลือกหนึ่ง

- ข้อมูลทั่วไป

  - ลักษณะทั่วไป

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

รายการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากของเดิม

  - แบบร่าง

- ที่มาของการประดิษฐ์

กาบมะพร้าวเป็นชิ้นส่วนที่เหลือใช้หลังจากการปอกเปลือกลูกมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชสวนหรือตระกูลพืชไม้ดอกไม้ประดับได้เมื่อเกิดการย่อยสลายได้จากธรรมชาติ แต่จะทำให้เปลือกมะพร้าวย่อยสลายได้เร็วต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เกิดการเน่าเปื่อยที่เร็วขึ้นการตัดเปลือกมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กค่อยข้างยุ่งยากเสียเวลาและแรงงาน ผู้ผลิตจึงคิดผลิตเครื่องตัดกาบมะพร้าวเพื่อให้ตัดง่ายและรวดเร็วลดความเหนื่อยยากของเกษตรกรเปลือกมะพร้าวถือว่าเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาตินำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีอีกหนทางเลือกหนึ่ง

- ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

ใช้มอเตอร์ขนาดกำลังขับ 2 HP ความเร็วรอบ 1450 RPM. ไปขับมู่เล่ขนาด 20 นิ้ว เพื่อลดความเร็วรอบลงแล้วความเร็วรอบมู่เล่ 20 นิ้วส่งกำลังขับไปยังมู่เล่กระเดื่องคันชักขนาด 40 นิ้วให้คันชักใบมีดเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเพื่อให้นิ้วกดเปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่กลับไปกลับมากดเปลือกมะพร้าวอัดกับใบมีดจำนวน 4 ใบทำให้เปลือกมะพร้าวขาดเป็นเศษอย่างง่ายดายเป็นก้อนขนาดเล็กตามความต้องการของเกษตรกร

11. วัตถุประสงค์ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์

11.1 เพื่อ……สร้างเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

11.2 เพื่อ……ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม...…

12.  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

- สามารถตัดกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้นเล็กได้สะดวกรวดเร็วประหยัดพลังงานด้านแรงงาน

- ประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วในการใช้งานป้องกันการบาดเจ็บจากมีดบาดมือผู้ปฎิบัติงานและกลิ่นเหม็นติด  มือ

13.  ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1. เปิดสวิทย์เครื่องไฟหลอดสีเหลืองทำงานมอเตอร์ส่งกำลังขับไปยังมู่เล่ 20 นิ้วหมุน

2. มู่เล่ 20 นิ้วส่งกำลังไปขับ มู่เล่คันชัก

3. คันชักเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามกำลังขับมู่เล่ 40 นิ้ว

4. นิ้วกดกาบมะพร้าวจะเคลื่อนที่กลับไปมาตามคันชัก

5. กาบมะพร้าวถูกนิ้วกดอัดติดกับใบมีดทั้ง 4 ใบที่ติดตั้งอยู่กับที่

6. ขนาดที่นิ้วกดกาบมะพร้าวเคลื่อนที่กลับไปมากาบมะพร้าวก็จะขาดตามร   ระยะห่างของร่องใบมีดเป็นก้อนเล็กตามขนาดที่ตลาดต้องการ

14.	 ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

1  เพื่อประหยัดพลังงานค่าแรงงาน

2 สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในด้านทางกล

3 สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งสะดวก

4 เหมาะกับบุคคลในยุค เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน

5 เป็นเครื่องที่กาบมะพร้าวได้รวดเร็วเป็นก้อนขนาดเล็กตามความต้องการของเกษตรกร

6 ป้องกันการบาดเจ็บจากมีดบาดมือผู้ปฎิบัติงานและกลิ่นเหม็นติดมือ

15.   วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เหล็กสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว X 2 นิ้ว | ๑ | เส้น | ๗๐๐ |
| ๒. | เหล็กฉากทำโครงสร้างขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว | ๑ | เส้น | ๑,๐๐๐ |
| ๓ | มอเตอร์ขนาด ๒ Hp ๒๒๐ v. | ๑ | ตัว | ๓,๐๐๐ |
| ๔. | สายไฟขนาดต่างๆ | ๑ | ชุด | ๓๐๐ |
| ๕. | สวิทช์(power) ควบคุมเปิด-ปิด | ๑ | ชุด | ๕๐๐ |
| ๖. | สีนำมันและทินเนอร์ผสมสี | ๑ | ชุด | ๒๐๐ |
| ๗. | ใบมีดสแตนเลส ยาว 4 นิ้ว | ๒ | ใบ | ๒,๓๐๐ |
|  | รวมราคาค่าวัสดุ |  |  | ๘,๐๐๐ |

16 งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

  - จำนวน…8,000…บาท

  - แหล่งงบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณสิ่งประดิษฐ์ 	 เงินรายได้สถานศึกษา	 เงินอุดหนุน	 อื่น ๆ....

17 ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น

1.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์

(…นาย ปฐมพร    สุขศรีเมือง...)

2.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์

(นาย สหรัฐ     แสงอุ่น     )

3.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์

(นาย สามารถ    ศรีวิชัย.)

4.  …………………………………………..ผู้ประดิษฐ์

(นาย เสฎฐวุติ    คงแก้ว.)

18 . ลงนามครูที่ปรึกษา

- ………………………………………

(นายชัยพร     ถูกต้อง)

ตำแหน่ง…ครูชำนาญการ …

- ………………………………………

(นายสธิชัย   ชัยสิทธิ์ .)

ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ…

19. คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา

ขอรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ชื่อผลงาน…เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม….

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช.ที่มีรายนามข้างต้นจริง

ลงชื่อ……………………………………….

( วิศวะ      คงแก้ว )

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช…

รายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 8

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช..

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

กาบมะพร้าวเป็นชิ้นส่วนที่เหลือใช้หลังจากการปอกเปลือกลูกมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชสวนหรือตระกูลพืชไม้ดอกไม้ประดับได้เมื่อเกิดการย่อยสลายได้จากธรรมชาติ แต่จะทำให้เปลือกมะพร้าวย่อยสลายได้เร็วต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เกิดการเน่าเปื่อยที่เร็วขึ้นการตัดเปลือกมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กค่อยข้างยุ่งยากเสียเวลาและแรงงาน ผู้ผลิตจึงคิดผลิตเครื่องตัดกาบมะพร้าวเพื่อให้ตัดง่ายและรวดเร็วลดความเหนื่อยยากของเกษตรกรเปลือกมะพร้าวถือว่าเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาตินำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีอีกหนทางเลือกหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ

ในการประดิษฐ์เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรมได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารวิทยาลัย ฯ  และคณะครูที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่

นายสุธิชัย  ชัยสิทธิ์  นายชัยพร   ถูกต้อง   ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ

รายนามคณะผู้จัดทำ

1. นาย ปฐมพร    สุขศรีเมือง         สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 3      (หัวหน้า)

2. นาย สหรัฐ     แสงอุ่น	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2

3. นาย สามารถ    ศรีวิชัย             สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2

4. นาย เสฎฐวุติ    คงแก้ว 	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช.  1

บทที่  1

บทนำ

ในการประดิษฐ์  เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

1.  เพื่อสร้างเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

3.  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

- สามารถตัดกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้นเล็กได้สะดวกรวดเร็วประหยัดพลังงานด้าน    แรงงาน

- ประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วในการใช้งานป้องกันการบาดเจ็บจากมีดบาดมือผู้ปฎิบัติงานและกลิ่นเหม็นติด  มือ

ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1  เพื่อประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วในการตัดกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้นเล็ก

2 สามารถตัดกาบมะพร้าวในครั้งเดียวได้หลายชิ้นโดยมีขนาดชิ้นละประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้ว

3 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

4 เหมาะกับบุคคลในยุค เศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันที่ต้องการทำปุ๋ยให้พืชทางเกษตรกรรม

บทที่  2

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้2ชนิดดังนี้

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์(A.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกได้ดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น3 ชนิดได้แก่

1.1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟสหรือเรียกว่าซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C.Sing Phase)

-  สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase motor)

-  คาปาซิเตอร ์มอเตอร์ (Capacitor motor)

-  รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)

-  ยูนิเวอร์แวซลมอเตอร์(Universal motor)

-  เช็ดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor)

ซิงเกลเฟสมอเตอร์

1.2.  มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas M)

1.3.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) , อินดักชั่นมอเตอร์ (Induction Motor) หรือที่เราเรียก มอเตอร์แบบกรงกระรอก

4

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

| รูปโรเตอร์แบบกรงกระรอก | ###### รูปสเตเตอร์ ของอินดักชั่นมอเตอร์ |
| --- | --- |

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเตอร์ (D.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

2.1  .มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

2.2.  มอเตอร์แบบขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)

2.3.  มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

5

เหล็ก - เหล็กท่อ

เหล็ก (อังกฤษ: Iron) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์เป็น Fe และ หมายเลขอะตอม 26. เหล็กอยู่ในธาตุหมู่ 8 และคาบ 4 โลหะสัญลักษณ์ Fe ย่อมาจาก ferrum, ในภาษาละติน แปลว่าเหล็ก

การแบ่งประเภทของเหล็ก

เราสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น

- เหล็กหล่อ คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่งเหล็กชนิดนี้จะ

ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดหรือวิธีทางกลอื่นๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่

- เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนสูง

ทำให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟล์

- เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิคอนต่ำกว่า

เหล็กหล่อเทา ทำให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟล์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ลไบต์ของเหล็ก (Fe3C) ที่เรียกว่า ซีเมนไตต์ เป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ

- เหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron,

ductile cast iron) เป็นเหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้ำเหล็ก ทำให้กราฟไฟล์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่างกลม ซึ่งส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางที่ดีขึ้น

- เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่นำไปอบใน

บรรยากาศพิเศษเพื่อทำให้คาร์บอนในโครงสร้างคาร์ไบต์แตกตัวออกมารวมกันเป็นกราฟไฟต์เม็ดกลม และทำให้เหล็กรอบๆที่มีปริมาณคาร์บอนลดลงปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และหรือเพิร์ลไลต์ เหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว แต่จะด้อยกว่าเหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมเล็กน้อย

- เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอื่นๆลงไป

ปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสีและทนความร้อน เป็นต้น

- เหล็กกล้า คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความ

เหนียวมากกว่าเหล็กหล่อทำให้สามารถทำการขึ้นรูปโดยใช้กรรมวิธีทางกลได้ ทำให้เหล็กชนิดนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดย

อาจมีธาตุอื่นผสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ

  - เหล็กคาร์บอนต่ำ (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า

0.2% เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงต่ำสามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็กเช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่นที่ใช้กันทั่วไป

  - เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณ

คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้สามารถทำการอบชุบความร้อนได้

  - เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน

สูงกว่า 0.5% มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบความร้อนให้คุณสมบัติความแข็งเพิ่มขึ้นได้ ใช้ทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการผิวแข็งและความต้านทานการสึกหรอสูง

- เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นผสมอยู่อย่างเจาะจง

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง (hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็นต้น ธาตุผสมที่เติมลงไป เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดินัม วาเนเดียม โคบอลต์ แมงกานีสและซิลิคอน โดยแมงกานีสและซิลิคอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าผสม เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 2 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ

  - เหล็กกล้าผสมต่ำ (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสม

น้อยกว่า 10%

  - เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุ

ผสมสูงกว่า 10%

7

ท่อเหล็กรูปพรรณ

ท่อเฟอร์นิเจอร์กลม  มีขนาดให้เลือกตั้งแต่

5/8 นิ้ว  จนถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน

ท่อเหล็กกลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่  0.5 นิ้ว   ถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน

เกรดออสเตนิติก (AUSTENITIC GRADES); สแตนเลสเกรดออสเตนิติกเป็นสแตนเลสเกรดที่ใช้แพร่หลาย โดยทั่วไปรู้จักกันในอนุกรม 300 (300 SERIES) เกรดออสเตนิติกเป็นเกรดที่แม่เหล็กดูดไม่ติด (NONMAGNETIC) มีส่วนผสมของเหล็ก (Fe), โครเมียม (CHROMIUM, Cr) และ นิคเกิล (NICKEL, Ni) ซึ่งการที่มีโครเมียม (CHROMIUM) และ นิคเกิล (NICKEL) ผสมอยู่ทำให้สแตนเลสเกรดนี้มีความต้านทานต่อการ กัดกร่อน สแตนเลสเกรดนี้จะมีความแข็งน้อยลงเมื่อมีการใช้งานในสภาพความร้อนสูง แต่จะมีความแข็งเมื่อใช้งานในสภาวะที่เย็น. เกรดเฟอร์ริติก (FERRITIC); สแตนเลสเกรดเฟอร์ริติก (FERRITIC) เป็นสแตนเลสที่ถูกพัฒาเพื่อให้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิม สแตนเลสเกรดนี้มีส่วนผสมของเหล็ก (Fe) และโครเมียม (CHROMIUM, Cr) แต่ไม่มี นิคเกิล (NICKEL, Ni) ผสมอยู่ และแม่เหล็กสามารถดูดติดได้ (FERROMAGNETIC) สแตนเลสเกรดนี้จะมีความแข็งแกร่งน้อยลงเมื่อใช้งานในสภาวะที่มีความร้อนสูง อย่างไรก็ตามสแตนเลสเกรดนี้ก็ยังมีคุณภาพ และความแข็งแกร่งน้อยกว่า สแตนเลสเกรดออสเตนิติก. ชนิด 304; เป็นสแตนเลสเกรดออสเตนิติก (AUSTENITIC) ที่พบเห็น และใช้แพร่หลายที่สุด มีส่วนผสมของโครเมียม (CHROMIUM) ประมาณ 18% และนิคเกิล (NICKEL) ประมาณ 8% ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, อุปกรณ์ในกระบวนการทางเคมี, อุปกรณ์เครื่องครัว, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องล้างจาน, อ่างล้างจาน, ภาชนะหุงต้ม, เครื่องมือในโรงพยาบาล และเวชภัณฑ์, ตู้รถไฟ, ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ. ชนิด 304D; เป็นสแตนเลสเกรดออสเตนิติก (AUSTENITIC) ที่มีโครเมียม (CHROMIUM) ผสมอยู่ 18% และมีนิคเกิล (NICKEL) ผสมอยู่ 8.5% จะมีความสามารถขึ้นรูปเย็นได้ดีกว่าชนิด 304 เหมาะสำหรับการผลิตวัตถุที่มีการขึ้นรูปแบบหลุมลึก และการดึงขึ้นรูปสำหรับรูปทรงที่ซับซ้อน เช่น ภาชนะที่เป็นหลุมลึก, เครื่องล้างจาน, ภาชนะหุงต้ม, อ่างล้างจาน เป็นต้น. ชนิด 304DDQ; เป็นสแตนเลสเกรดออสเตนิติก (AUSTENITIC) ที่มีโครเมียม (CHROMIUM) ผสมอยู่ 18% และมีนิคเกิล (NICKEL) ผสมอยู่ 9% จะมีความสามารถขึ้นรูปเย็นได้ดี เมื่อแผ่นสแตนเลสต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปมาก จึงเหมาะกับงานพิเศษ เช่น การขึ้นรูปแบบหลุมลึก, การดึงขึ้นรูปที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน, การขึ้นรูปที่ใช้ทั้งการดึงและการยืดตัว เป็นต้น. ชนิด 316; เป็นสแตนเลสเกรดออสเตนิติก (AUSTENNITIC) ที่มีส่วนผสมของโครเมียม (CHROMIUM) 16% ถึง 18% และนิคเกิล (NICKEL) 11% ถึง 14% และยังมีโมลิบดินัม (MOLYBDENUM) ผสมอยู่อย่างน้อยที่สุด 2% ซึ่งจะทนการกัดกร่อนที่เป็นหลุม (PITTING RESISTANCE) ได้ดี สแตนเลสชนิด 316 ใช้ในกระบวนการทางเคมี, ปั๊ม, แท้งค์, อุตสาหกรรมกระดาษ, กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, การก่อสร้าง ฯลฯ. ชนิด 430; เป็นสแตนเลสเกรดเฟอร์ริติก (FERRITIC) มีความต้านทานการกัดกร่อนน้อยกว่าชนิด 304 มีส่วนผสมของโครเมียม (CHROMIUM) 17% ใช้ทำเครื่องใช้ในครัว, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, อุปกรณ์หุงต้ม, เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในอาคาร ฯลฯ. "L" Grades; "L" เกรดแสดงถึงสแตนเลสนั้นมีคาร์บอนผสมอยู่น้อย (low Carbon) ซึ่ง L เกรดจะเพิ่มความต้านทานพิเศษของการกัดกร่อนตามขอบเกรน แม้ผ่านการเชื่อมมาแล้ว แต่สแตนเลสชนิด L เกรด จะมีราคาสูงกว่าชนิดธรรมดา สแตนเลสชนิด L เกรดที่พบทั่วไปได้แก่ 304L, 316L เป็นต้น. 2D; มีลักษณะผิวด้าน มีความสะท้อนแสง 13%. 2B; ลักษณะผิวจะเงาขึ้นเล็กน้อยจากผิว 2D มีความสะท้อนแสง 22% ในเกรดออสเตนิติก และ 46% ในเกรดเฟอร์ริติก. BA; มีลักษณะผิวมันเงา มีความสะท้อนแสง 54%. No.4; เป็นผิวที่มีการขัดด้วยกระดาษทราย #180. HL; เป็นผิวที่มีการขัดเป็นลายเส้นยาว (HAIR LINE). No.8; มีลักษณะผิวเงาวาวเหมือนกระจก (MIRROR FINISH) มีความสะท้อนแสง 85%.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของระบบชาร์จไฟที่นิยมใช้กันในรถยนต์ทั่วๆ ไป ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct Current Generator) หรือเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (Alternating Current Generator) หรือเรียกว่า อัลเทอเนเตอร์ (Alternator) ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟได้โดยอาศัย หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวเอง โดยทั้งสองชนิดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ในการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า วงจรระบบชาร์จไฟ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วงจร

วงจรไฟกระแสตรง ใช้เยนเนอเรเตอร์หรือไดนาโม เป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งแปลงกระแสไฟสลับเป็นกระแสไฟตรง สำหรับจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ในบางส่วน ทำให้แบตเตอรี่มี กระแสไฟเต็มตามเดิมหลังจากได้ใช้ไปในการสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยมีเร็คกูเลเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตกระแสไฟของไดนาโมให้เหมาะสม โดยช่วยในการตัดหรือต่อวงจรไฟชาร์จ เพื่อไม่ให้ไดนาโมผลิตกระแสป้อนให้แก่แบตเตอรี่มากเกินไป

ไดนาโมจะถูกติดตั้งอยู่บนเรือนสูบของเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่สายพานที่ต่อมาจากเครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ โดยใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลมที่ประกอบเข้าอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กัน

วงจรไฟกระแสสลับ ใช้อัลเทอเนเตอร์ทำหน้าที่ในการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับคล้ายกับไดนาโมในระบบชาร์จไฟ แต่ต่างกันที่มีการจัดเรียงกระแสหรือแปลงกระแสไฟสลับเป็นกระแสไฟตรงด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ไดโอด โดยปกติแล้ว อัลเทอเนเตอร์จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดกว่าไดนาโม พร้อมทั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่สูงกว่า แม้ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำๆ นอกจากนี้แล้วยังมีเร็คกูเลเตอร์ ที่ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรชาร์จไฟโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กควบคุมการทำงาน เป็นการควบคุมแรงเคลื่อนหรือกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกได้จากอัลเทอเนเตอร์ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งในวงจร สมัยใหม่นี้อาจจะใช้เร็คกูเลเตอร์แบบทรานซิสเตอร์ก็ได้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ ดังนี้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Generator หรือ Dynamo) อาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ขดลวดตัวนำของอาร์เมเจอร์ (Armature) หมุนตัดสนามแม่เหล็กที่อยู่กับที่ (Stationary Field) ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟสลับขึ้น แล้วป้อนกระแสไฟที่ได้ต่อ ครบวงจรเข้ากับคอมมิวเตเตอร์ (Commutater) และแปรงถ่าน (Brush) ซึ่งคอมมิวเตเตอร์จะทำหน้าที่ แปลงกระแสไฟสลับเป็นไฟกระแสตรง เพื่อนำไปใช้งาน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator) อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ไฟฟ้าโดยให้ขั้ว แม่เหล็กหรือเรียกว่าโรเตอร์ (Rotor) หมุนตัดขดลวดตัวนำที่อยู่กับที่ซึ่งเรียกว่าสเตเตอร์ (Stator) การหมุนของโรเตอร์ในแต่ละรอบจะเกิดเป็นกระแสไฟซึ่งเป็นผลมาจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในลักษณะที่มีทิศทางการไหลตรงกันข้ามตลอด เวลา จึงเรียกว่ากระแสไฟสลับ กระแสไฟที่ได้ต่อครบวงจรเข้ากับชุดของวงแหวน (Slip Ring) และแปรงถ่าน (Brush) พร้อมทั้งใช้ไดโอด (Diode) เป็นตัวเรียงหรือแปลงกระแส สลับที่ได้ให้เป็นกระแสไฟตรง เพื่อจะนำไปใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

อาร์เมเจอร์ (Armature) ประกอบด้วยเพลาซึ่งทำด้วยเหล็กอ่อนและมีแผ่นเล็กๆ อัดซ้อนกันอยู่โดยรอบ ตรงกลางเพลาซึ่งเรียกว่าแกนอาร์เมเจอร์ จะทำเป็นร่องๆ เพื่อบรรจุขดลวดที่อาบน้ำยาพันโดยรอบ และต่อเชื่อมเข้ากับคอมมิวเตเตอร ซึ่งทำหน้าที่เรียงกระแสไฟสลับให้เป็นกระแสตรง โดยมีฉนวนกั้นระหว่างซี่ของคอมมิวเตเตอร์ และบรรจุอยู่ภายในฝาครอบของคอมมิวเตเตอร์ เพลาอาร์เมเจอร์นั้นจะต่อเชื่อมเข้ากับชุดขดลวด สนามและจะหมุนอยู่ระหว่างขาแม่เหล็กทั้งสอง ทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กและกระแสไฟขึ้น

แปลงถ่าน (Brushes) ทำด้วยคาร์บอนและติดตั้งไว้ในซองซึ่งถูกกดด้วยสปริง ทำให้สัมผัสกับหน้าของคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลา ทำหน้าที่รับส่งกระแสที่เกิดจากอาร์เมเจอร์ไปยัง ขดลวดสนามและไหลไปยังวงจรภายนอก

สเตเตอร์ (Stator) เป็นขดลวดที่พันอยู่บนแกนเหล็กอ่อนโดยรอบในร่องของโครงลวด และถูกยึดให้อยู่ติดกับที่ไม่เคลื่อนไหว ทำหน้าที่ผลิตกำลังไฟฟ้าออกมาเมื่อโรเตอร์หมุนตัดผ่าน ที่ปลายด้านหนึ่งของขดลวดจะต่อเข้าขั้วแต่ละคู่ของไดโอดในชุดแปลงไฟ

ชุดแปลงไฟ (Rectifier) เป็นชุดของไดโอดที่ทำหน้าที่แปลงหรือเรียงกระแสสลับให้ เป็นกระแสตรง ซึ่งเป็นการแปลงกระแสเต็มคลื่นสามเฟส โดยใช้ไดโอดจำนวน 6 ตัว แบ่งออกเป็นชุดๆ ละ 3 ตัว แต่ละชุดทำหน้าที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งเรียกว่าชุดไดโอดบวก (Positive Diode Assembly) และชุดไดโอดลบ (Negative Diode Assembly) ทั้งหมดจะถูกยึดกับปลายของแหวน ในเรือนของอัลเทอเนเตอร์

เร็คกูเลเตอร์มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทั้งเยนเนอเรเตอร์และ อัลเทอเนเตอร์) ไม่ให้ผลิตแรงดันไฟที่สูงเกินไปในขณะที่ความเร็วรอบของอัลเทอเนเตอร์ เพิ่มขึ้นหรือความเข้มของสนามแม่เหล็กมากขึ้น ซึ่งเป็นการจำกัดแรงดันไฟที่จะป้อนให้แก่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไป ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

คัทเอาท์ (Cut Out) ใช้สำหรับการควบคุมระบบการทำงานของเยนเนอเรเตอร์และ อัลเทอเนเตอร์ โดยต่อวงจรไฟจากชุดกำเนิดไฟฟ้าทั้งสองลักษณะนั้นไปป้อนให้แก่แบตเตอรี่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงกว่าแบตเตอรี่ หน้าคอนแทคจะสัมผัสกันเมื่อเครื่องยนต์ มีความเร็วรอบสูง แต่ในขณะที่ความเร็วของเครื่องยนต์ต่ำลง ผิวหน้าคอนแทคจะแยกออกจากกัน

ชุดควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า โดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และใช้ความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นตัวลดแรงดันไฟไม่ให้สูงเกิน

ชุดควบคุมกระแส (Current Regulator) มีโครงสร้างและการทำงานคล้ายกันกับชุด ควบคุมแรงดัน จะแตกต่างกันที่ขนาดของเส้นลวดที่ใช้ต่อกับแบบอนุกรมมีขนาดที่ใหญ่กว่า และจำนวนรอบของการพันก็น้อยกว่าด้วย ทำหน้าที่ในการจำกัดกระแสที่ออกจากเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าให้มีปริมาณตามต้องการ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสให้ภาระต่างๆ กระแสบางส่วนจะไหลผ่านขดลวดของชุดควบคุมกระแส จึงเกิดเป็นอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น ถ้าปริมาณกระแสที่มากเกินไปก็จะเกิดเป็นอำนาจแม่เหล็กในปริมาณที่มากขึ้นด้วย จึงสามารถดูดแผ่นอาร์เมเจอร์ และเอาชนะสปริงที่ใช้ยึดไว้ เป็นเหตุให้หน้าคอนแทคแยกออกจากกัน กระแสและแรงดันไฟ ที่ไหลผ่านก็มีปริมาณที่ลดลงด้วย จึงสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟได้

การทดสอบและการบำรุงรักษา

การดูแลรักษาระบบชาร์จไฟเป็นระยะตามที่กำหนด และ ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบชาร์จไฟได้ดังนี้

1. ไม่ควรเปลี่ยนระบบขั้วลงดินโดยไม่จำเป็น

2. ก่อนทำการตรวจสอบวงจรชาร์จไฟและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ทุกครั้ง ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

3. ไม่ควรให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของวงจรชาร์จไฟทำงานในขณะที่วงจรเปิด นอกจากมี การแนะนำไว้ในคู่มือเทคนิคเท่านั้น

4. ควรมีการตรวจสอบขั้วของวงจรต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ไม่ควรถอดหรือปลดเร็คกูเลเตอร์ออกจากวงจรในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่

6. เมื่อถอดประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ควรนำไปแช่หรือจุ่มอุปกรณ์นั้นในน้ำยาล้าง

7. ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบออกจากวงจรชาร์จไฟ โดยเฉพาะเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าต้องถอดสายลบของแบตเตอรี่ก่อนเสมอ

บทที่  3

วิธีดำเนินการวิจัย

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

ใช้มอเตอร์ขนาดกำลังขับ 2 HP ความเร็วรอบ 1450 RPM. ไปขับมู่เล่ขนาด 20 นิ้ว เพื่อลดความเร็วรอบลงแล้วความเร็วรอบมู่เล่ 20 นิ้วส่งกำลังขับไปยังมู่เล่กระเดื่องคันชักขนาด 40 นิ้วให้คันชักใบมีดเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเพื่อให้นิ้วกดเปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่กลับไปกลับมากดเปลือกมะพร้าวอัดกับใบมีดจำนวน 4 ใบทำให้เปลือกมะพร้าวขาดเป็นเศษอย่างง่ายดายเป็นขนาดเล็กตามความต้องการของเกษตรกร

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เหล็กสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว X 2 นิ้ว | ๑ | เส้น | ๗๐๐ |
| ๒. | เหล็กฉากทำโครงสร้างขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว | ๑ | เส้น | ๑,๐๐๐ |
| ๓ | มอเตอร์ขนาด ๒ Hp ๒๒๐ v. | ๑ | ตัว | ๓,๐๐๐ |
| ๔. | สายไฟขนาดต่างๆ | ๑ | ชุด | ๓๐๐ |
| ๕. | สวิทช์(power) ควบคุมเปิด-ปิด | ๑ | ชุด | ๕๐๐ |
| ๖. | สีนำมันและทินเนอร์ผสมสี | ๑ | ชุด | ๒๐๐ |
| ๗. | ใบมีดสแตนเลส ยาว 4 นิ้ว | ๒ | ใบ | ๒,๓๐๐ |
|  | รวมราคาค่าวัสดุ |  |  | ๘,๐๐๐ |

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

- เชื่อมเหล็กให้เป็นโครงเครื่อง  กว้าง  60 เซนติเมตร  ยาว  120 เซนติเมตร

- ทำแท่นยึดมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า

- เจาะโครงเหล็กยึดตุ้กตาเพลามู่เล่ขนาด 20 นิ้ว และ มู่เล่คันชัก 40 นิ้ว

- ติดตั้งมู่เล่และคักชักนิ้วกดเปลือกมะพร้าว

- ติดตั้งสวิทย์ควบคุมระบบไฟฟ้า

- ต่อสายควบคุมสวิทย์และหลอดไฟแสดงการทำงาน

- พ่นสี

- ทดลองประสิทธิภาพการใช้งาน

เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

1. เปิดสวิทย์เครื่องไฟหลอดสีเหลืองทำงานมอเตอร์ส่งกำลังขับไปยังมู่เล่ 20 นิ้วหมุน

2. มู่เล่ 20 นิ้วส่งกำลังไปขับ มู่เล่คันชักขนาด 40 นิ้วหมุน

3. คันชักเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามกำลังขับมู่เล่ 40 นิ้ว

4. นิ้วกด	เปลือกมะพร้าวจะเคลื่อนที่กลับไปมาตามคันชัก

5. เปลือกมะพร้าวถูกนิ้วกดอัดติดกับใบมีดทั้ง 4 ใบที่ติดตั้งอยู่กับที่

6. ขนาดที่นิ้วกดเปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่กลับไปมาเปลือกมะพร้าวก็จะขาดตามร     ระยะห่างของร่องใบมีดเป็นก้อนเล็กตามขนาดที่ต้องการ

บทที่  4

ผลการวิจัย

ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ได้ผลดังตาราง ที่ 1  และ 2  จากการพัฒนาเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม ในครั้งแรก  ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

| เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม | ผลการทดสอบเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม |
| --- | --- |
| เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 20 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันตี้นและใช้ใบมีดติดตั้งจำนวน 2 ชุดโดยระยะห่างของใบมีด 20 เซนติเมตร | สามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบค่อยข้างสูงการกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวไม่ค่อยจะแน่นกาบมะพร้าวจะหลุดออกมาจากตัวเครื่องง่ายขณะกดกาบมะพร้าวและกาบมะพร้าวที่ขาดค่อยข้างใหญ่เพราะระยะ ใบมีดห่างและมีจำนวนใบมีด 2 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพราะใหญ่เกินไป |

จากตารางพบว่าเมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 20 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันตี้นและใช้ใบมีดติดตั้งจำนวน 2 ชุดโดยระยะห่างของใบมีด 20 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบค่อยข้างสูงการกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวไม่ค่อยจะแน่นกาบมะพร้าวจะหลุดออกมาจากตัวเครื่องง่ายขณะกดกาบมะพร้าวและกาบมะพร้าวที่ขาดค่อยข้างใหญ่เพราะระยะ ใบมีดห่างและมีจำนวนใบมีด 2 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพราะใหญ่เกินไป

ตารางที่  2  ผลการใช้เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

| เครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม | ผลการทดสอบการเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม |
| --- | --- |
| เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 40 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันลึกมากขึ้นและใช้ใบมีดติดตั้งเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชุดโดยระยะห่างของใบมีดชุดละ 8 เซนติเมตร | สามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบช้าลงพอเหมาะสม การกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวจะแน่นกาบมะพร้าวจะไม่หลุด ออกมาจากตัวเครื่องขณะกดกาบมะพร้าวที่ขาดจะเล็กเพราะระยะใบมีดชิดขึ้นและมีจำนวนใบมีด 4 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกร |

จากตารางพบว่า

เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 40 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันลึกมากขึ้นและใช้ใบมีดติดตั้งเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชุดโดยระยะห่างของใบมีดชุดละ 8 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบช้าลงพอเหมาะสม การกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวจะแน่นกาบมะพร้าวจะไม่หลุด ออกมาจากตัวเครื่องขณะกดกาบมะพร้าวที่ขาดจะเล็กเพราะระยะใบมีดชิดขึ้นและมีจำนวนใบมีด 4 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกร

สรุปผลการทดลอง

เมื่อเปรียบเทียบในการใช้งานระหว่าง เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 20 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันตี้นและใช้ใบมีดติดตั้งจำนวน 2 ชุดโดยระยะห่างของใบมีด 20 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบค่อยข้างสูงการกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวไม่ค่อยจะแน่นกาบมะพร้าวจะหลุดออกมาจากตัวเครื่องง่ายขณะกดกาบมะพร้าวและกาบมะพร้าวที่ขาดค่อยข้างใหญ่เพราะระยะ ใบมีดห่างและมีจำนวนใบมีด 2 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพราะใหญ่เกินไป  แต่เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 40 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันลึกมากขึ้นและใช้ใบมีดติดตั้งเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชุดโดยระยะห่างของใบมีดชุดละ 8 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบช้าลงพอเหมาะสม การกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวจะแน่นกาบมะพร้าวจะไม่หลุด ออกมาจากตัวเครื่องขณะกดกาบมะพร้าวที่ขาดจะเล็กเพราะระยะใบมีดชิดขึ้นและมีจำนวนใบมีด 4 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกร

บทที่  5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนาเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรมสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

1.  เพื่อสร้างเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตัดกาบมะพร้าวเกษตรกรรม

3.  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

ใช้มอเตอร์ขนาดกำลังขับ 2 HP ความเร็วรอบ 1450 RPM. ไปขับมู่เล่ขนาด 20 นิ้ว เพื่อลดความเร็วรอบลงแล้วความเร็วรอบมู่เล่ 20 นิ้วส่งกำลังขับไปยังมู่เล่กระเดื่องคันชักขนาด 40 นิ้วให้คันชักใบมีดเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเพื่อให้นิ้วกดเปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่กลับไปกลับมากดเปลือกมะพร้าวอัดกับใบมีดจำนวน 4 ใบทำให้เปลือกมะพร้าวขาดเป็นเศษอย่างง่ายดายเป็นขนาดเล็กตามความต้องการของเกษตรกร

สรุปผลการวิจัยการทดลอง

เมื่อเปรียบเทียบในการใช้งานระหว่าง เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 20 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันตี้นและใช้ใบมีดติดตั้งจำนวน 2 ชุดโดยระยะห่างของใบมีด 20 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบค่อยข้างสูงการกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวไม่ค่อยจะแน่นกาบมะพร้าวจะหลุดออกมาจากตัวเครื่องง่ายขณะกดกาบมะพร้าวและกาบมะพร้าวที่ขาดค่อยข้างใหญ่เพราะระยะ ใบมีดห่างและมีจำนวนใบมีด 2 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพราะใหญ่เกินไป  แต่เมื่อใช้มู่เล่คันชักขนาด 40 นิ้ว และทำชุดนิ้วกดฟันลึกมากขึ้นและใช้ใบมีดติดตั้งเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชุดโดยระยะห่างของใบมีดชุดละ 8 เซนติเมตรสามารถที่จะตัดกาบมะพร้าวได้ความเร็วรอบช้าลงพอเหมาะสม การกดของนิ้วกดกาบมะพร้าวจะแน่นกาบมะพร้าวจะไม่หลุด ออกมาจากตัวเครื่องขณะกดกาบมะพร้าวที่ขาดจะเล็กเพราะระยะใบมีดชิดขึ้นและมีจำนวนใบมีด 4 ชุดที่ติดตั้ง และกาบมะพร้าวที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกร

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งต่อไป

ควรที่จะเปลี่ยนใบมีดตัดเป็นฟันเลื่อยทุกแถวเพิ่มเติมตระแกรงกันใบมีดทั้งสองข้างให้สูงขึ้นเปลี่ยนมูเล่ขับเป็นแบบโซ่ลดการลื่นของมูเล่ขนาดทำงานเพื่อให้ได้กำลังที่สูง